Priloga1:

Oblikovne smernice

za občinski podrobni prostorski načrt

OPPN_26 – Zlati grič

1.0 Oblikovne smernice za načrtovane ureditve

Celotno področje Zlati grič je v nagibu v več smereh. Zazidava bo ključno vplivala na veduto naselja, tako proti Celjski cesti, kot proti središču Velenja. Z novo gradnjo se oblikuje veduta naselja Zlati grič s pozidavo na temenu (atrijske hiše in vrtec) in pozidavo v terasah (verižne hiše, terasasti blok) ter prepletom grajenega in zelenega. Po drugi strani koncept zazidave predvideva čim bolj odprte poglede iz naselja v naravo.

Znotraj prostorskih enot (PE) se načrti izdelajo po enotnih arhitekturnih načrtih in enotnih projektih za gradnjo. Enotni projekt pomeni, da se za vsak sklop izdela skupni projekt za vse hiše in vse ureditve ter zanj pridobi soglasja Mestne občine Velenje.

Pri fasadah in zunanjih površinah objektov je obvezna uporaba naravnih materialov (npr. opeka, kamen, beton, les in kovina) ter skladno s tem barvna shema v paleti zemeljskih barv. Uporaba intenzivnih barv je prepovedana, razen za oblikovne poudarke.

Frčade niso dovoljene. Strešna okna so lahko le v ravnini strehe.

Izvedba pozidave Zlati grič bi bila smiselna kot organizirana gradnja. V primeru pridobitve kvalitetnega projekta je lahko oblikovanje objektov svobodnejše. V takem primeru mora MOV podati dovoljenje za odstopanja od oblikovnih smernic določenih v tem odloku.

1.1 Verižne hiše

Zazidava po načelih vrtnega mesta z intenzivno ozelenitvijo je v nagnjenem terenu in sicer v dveh linijah objektov (A,a), (B, b), (C, c) in (D, d), ki sta med seboj povezani z dvoriščem, nadkritim, enostransko odprtim parkiriščem, dovozno cesto na parkirišče, zelenimi površinami in pešpotmi. Zgornji niz verižnih hiš (A, B, C, D) je postavljena eno etažo više od spodnjega (a, b, c, d).

Zaradi terena v naklonu in opisane zasnove je vsem enotam kljub sorazmerni gostoti zagotovljena intima in prosti pogledi. Med nizi verižnih hiš v prečni smeri potekajo povezovalne stopničaste peš ulice.

Vsak niz verižnih hiš je sestavljen iz lamel. Lamela predstavlja eno enoto. Vsaka enota je konstrukcijsko, požarno in višinsko ločena od sosednjih enot. V posamezni enoti je eno stanovanje, oziroma v manjšem številu enot po dve stanovanji, eno v pritličju in drugo v nadstropju in terasni etaži. Vsaka enota ima pred vrt na sever in teraso (atrij) proti jugu.

1.1.1 Zgornji niz verižnih hiš

Zgornji niz verižnih hiš ima tri etaže. Pritličje je na nivoju parkirišča, v pritličju je organiziran vhod. V nadstropju je drugi vhod v stanovanje z zgornje pešpoti. Bivalni prostori prve etaže se nadaljujejo v zunanji prostor, delno nadkrit in v nadaljevanju kot odprta terasa in vrt na strehi pokritega parkirišča. Vrt se zaključi s širokim koritom na koncu. Vloga korita je zasaditev in ozelenitev, tako teras stanovanj kot zunanjega prostora dvorišča med spodnjim in zgornjim nizom. V drugi etaži je nadstrešena ožja loža / balkon.

1.1.2 Spodnji niz verižnih hiš

Spodnji niz ima dve etaži in na označenih lokacijah še dodano terasno etažo. V enoto se vstopa v prvem nadstropju, v primeru dveh stanovanj je en vhod v prvem nadstropju, drugi preko atrija v pritličju. Vloga svetlobnega atrija je dovajanje svetlobe s severa in organizacija vhoda v pritlično etažo.

Spodnji niz verižnih hiš - eno stanovanje v enoti

Vhod v stanovanje je nivojsko iz parkirišča (prvo nadstropje). V prvem nadstropju je ožja nadstrešena loža /balkon proti jugu. V pritličju se prostori nadaljujejo v delno nadkrito teraso in v nadaljevanju na vrt na terenu. Vrt se zaključi z ograjo, peš prehodom in širokim portikom (koritom) na njimi. Vloga korita je zasaditev in ozelenitev, tako vrtov stanovanj kot zunanjega prostora s potjo med dvema sklopoma.

Spodnji niz verižnih hiš - dve stanovanji v enoti

Vhod v zgornje stanovanje je nivojsko iz parkirišča (prvo nadstropje). V prvem nadstropju je ožja nadstrešena loža /balkon proti jugu. Za zagotovitev večje nadkrite zunanje terase se lahko linija zasteklitve premakne proti notranjosti glede na sosednje enote oz. se oblikuje zalomljena fasadna

zasteklitev. Stanovanje se organizira tudi v terasno etažo. Terasna etaža posameznih hiš v nizu ima pohodno teraso z ograjo, izhod in okenske odprtine proti jugu. Okenskih odprtin proti severu ni.

Vhod v spodnje stanovanje je preko stopnic v severnem atriju. Stanovanje je enoetažno in ima neposredni izhod na teren. Oblikovanje vrta in ograje je skladno z oblikovanjem le tega pri velikem stanovanju v spodnji lameli.

1.1.3 Objekti z javnim programom v sklopu verižnih hiš

V sklopu verižnih hiš sta na koncu nizov b in d v gabaritu treh enot dve večji enoti za javni / skupnostni program (J1 in J2). Vsak od dveh enot /objektov je konstruktivno samostojna enota. Objekta imata pritličje in nadstropje. V obe etaži se vstopa nivojsko z južne in severne strani.

1.1.4 Enotno oblikovanje verižnih hiš

Celotno naselje verižnih hiš, (posamezni nizi in vse enote) je grajeno, po skupnem načrtu in enotno oblikovano. Oblikovanje stavb je razvidno iz priloženih prostorskih prikazov v prilogi: Idejna rešitev arhitekture.

Pri oblikovanju je potrebno upoštevati:

        - oblikovanje prostorske enote verižnih hiš kot integralnega dela celotnega naselja Zlati grič

        - celovito podobo naselja verižnih hiš

        - gradnjo v nagnjenem terenu

        - veduto naselja z nagovorom prepleta grajenega in zelenega

        - udobne, smiselne in funkcionalne povezave znotraj naselja

        - severne pred vrtove, ki niso ograjeni.

Enotno oblikovanje je obvezno za:

        - ločilne stene med posameznimi enotami. Ločilne stene segajo 1.00m (±20cm) iz gabarita nadstreška in se nadaljujejo kot nizke bariere vzdolž teras (npr. ograja ali korito).

        - balkone oz. lože in njihove ograje in ograje teras terasne etaže

        - zaključke teras nad nadkritimi parkirišči s širokim koritom,

        - nivojske vhode na vrtove oz. atrije z ograjo in vrati za prehod ter s širokim koritom, ki tvori enotno potezo v višini zgornje etaže.

        - nadkrita parkirišča (stebri, streha, strešni zaključki)

        - fasade, okenske in vratne odprtine ter vhodne niše severnih fasad

        - čelne stene, členjenje sten, zarez in odprtin v čelnih stenah

        - steklene fasadne površine južnih fasad v vseh etažah. Steklene površine so obvezno pomaknjene iz gabarita nadstreška v globino za minimalno 1,20m (senčenje fasade, zagotavljanje in intimnosti).

        - vhodna vrata v prvem nadstropju v niši globine minimalno 1,0m. Pri vhodu dodatni nadstreški niso dovoljeni.

        - stavbno pohištvo

        - ravne strehe (npr. hidroizolacija s prodcem, zelena streha ali pohodna streha /terasa)

        - na pokritih parkiriščih niso dovoljene nobene pregrade

1.1.5 Enotno oblikovanje javnih objektov

Oblikovanje objektov J1 in J2 mora biti skladno z kot oblikovanje hiš v nizu, kot enovita oblikovna celota.

Na čelnih zidovih niso dovoljeni vhodi, nadstreški in tende. Glede na program, so v čelnih stenah možne manjše točkovne okenske odprtine v sicer polni steni.

Vrt je brez ograje. Dvignjeno korito je podprto v istem rastru kot pri stanovanjskih enotah v nizu poleg.

Senčenje na vrtu s tendo je mogoče med objektom in dvignjenim koritom. Senčenje izven območja objekta je dovoljeno le s premičnimi senčniki.

1.2 Atrijske hiše

Na temenu lokacije so predvidene pritlične atrijske hiše razporejene v grozdih. Vsak grozd ima skupno dvorišče s parkiranjem, pred vrtovi in skupnimi poljavnimi prostori za druženje in igro. Tri grozde (E, F, G) tvorijo po enajst (E), dvanajst (F) in devet (G) hiš. Vsi objekti morajo biti grajeni po enotnih projektih.

Na posamezni parceli atrijske hiše je pritlični objekt z atrijem na površini 15m x 15m, ki se imenuje osrednje območje parcele. Osrednje območje parcele tvorita objekt v obliki črke L in atrij, ki ga objekt oklepa. Bivalni in spalni prostori so orientirani glede na pozicijo v grozdu. Odprta fasada bivalnega in spalnega dela je orientirana na atrij. Vsaki atrijski hiši pripadata dve parkirni mesti, pod nadstrešnico, na dvorišču grozda. Hiše se delno stikajo in povezujejo. Vsaka hiša je konstrukcijsko, požarno in višinsko ločena od sosednjih. Objekte je možno podkletiti.

1.2.1 Enotno oblikovanje atrijskih hiš

Pri oblikovanju naselja je potrebno upoštevati:

        - oblikovanje prostorske enote atrijskih hiš kot integralnega dela celotnega naselja Zlati grič

        - celovito podobo naselja atrijskih hiš

        - gradnjo v nagnjenem terenu

        - veduto naselja na temenu s prepletom grajenega in zelenega

        - udobne, smiselne in funkcionalne povezave znotraj naselja

        - Širše območje parcele ni zamejeno. V širšem območju parcel postavljanje ograj, enostavnih in začasnih objektov ni dovoljeno, zaželene so zasaditve dreves, grmovnic in nizkih rastlin.

        - Znotraj atrijev je dopustna gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki predstavljajo pomožne objekte ob glavni stavbi. Izdelati se morajo po enotnem načrtu za gradbeno dovoljenje.

        - Dvorišča grozdov je potrebno enotno oblikovati

        - Gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov izven atrijev je dopustna le, če je obdelana v enotnem projektu DGD in PZI za posamezne grozde atrijskih hiš. Drugačni nezahtevni in enostavni objekti niso dopustni.

Enotno oblikovanje je obvezno za:

        - mejne stene atrijskih hiš, ki so polne stene z manjšimi okenskimi odprtinami. Kjer mejna stena meji na atrij sosednjega objekta, okenske odprtine niso dovoljene.

        - enokapne strehe s kapjo proti atriju. Naklon strešine je med 8 in 15 stopinjami, pri tem da je maksimalna višina objekta 5,20m.

        - zunanje stene objektov, strehe, čelne zidove, obrobe čelnih zidov in streh, ograje in zaključke ograj atrijev, ki morajo tvoriti enovit oblikovalski nagovor.

        - fasade proti atriju z velikimi steklenimi površinami (tudi do tal).

        - nadstrešek proti atriju, ki je v sklopu podaljšane strehe za 1,20m (±20cm) in ob koncu objekta zaključen z podaljškom zidu objekta.

        - zaključke streh, ki so (razen proti atriju) brez napušča (le obrobe).

        - vrtne lope znotraj atrija /osrednjega območja parcele. Višina lope je maksimalno 2,1m . V coni postavitve lope je ograja lahko enako visoka kot lopa.

        - vhodna vrata iz dvorišča grozda, ki so v niši globine minimalno 1,0m. Pri vhodu, dodatni nadstreški niso dovoljeni

        - ograje atrija maksimalne višine 1,80m od kote pritličja objekta. V ograji so vrata. Ograje so enotno oblikovane po enotnih projektih (v sklopu projekta DGD in PZI za objekte).

1.2.2 Enotno oblikovanje nadstrešnic za avtomobile

Nadstrešnice za avtomobile so enotno oblikovane po enotnih projektih (v sklopu projekta DGD in PZI za objekte). Nadstrešnice so izvedene kot lahka vidna konstrukcija, brez sten, z ravno streho oziroma streho z minimalnim naklonom. Posamezna nadstrešnica je za dva avtomobila.

Nadstrešnice se združujejo v skupine po dve oz. tri. Maksimalna višina nadstrešnic je 3,00m. Drugačne nadstrešnice niso dovoljene.

1.3 Terasni blok

Izbrana tipologija (terasni blok položen po terenu) zagotavlja skladno podobo celotnega naselja. Terasni blok je umeščen na delu lokacije, kjer je teren najbolj nagnjen. Blok ima dva vhoda na zgornjem vstopnem nivoju (pritličje), od koder se spustimo v nižje etaže. Stanovanja imajo obvezno velike terase, na najnižji etaži so stanovanja na terenu z manjšim vrtom /atrijem.

Dva vhoda v blok z zgornje etaže sta namenjena za stanovanja v prvi in drugi kleti. Vsako pritlično stanovanje ima neposreden nivojski vhod. Vhodna vrata v blok in v posamezna stanovanja so v niši

globine minimalno 1,0m. Pri vhodih dodatni nadstreški niso dovoljeni. Streha objekta je ravna streha.

V sklopu terasnega bloka se proti jugu oblikuje skupni zunanji prostor na terenu za potrebe stanovalcev bloka kot na primer skupni zunanji prostori, otroško igrišče, ...

Pri oblikovanju bloka je potrebno upoštevati:

- oblikovanje terasastega bloka kot integralnega dela celotnega naselja Zlati grič

- gradnjo v nagnjenem terenu

- veduto naselja z nagovorom prepleta grajenega in zelenega

- udobne, smiselne in funkcionalne povezave znotraj naselja

1.4 Vrtec

Na najvišjem delu temena lokacije je nad atrijskimi hišami predvidena gradnja vrtca. Vrtec je sestavljen iz treh volumnov: trakt s 6 do 8 igralnicami (višina K+P), trakt z upravo, kuhinjo in spremljevalnimi prostori (višina K+P+1) in vezni del z vhodom (P).

Oblikovano je vrtec integralni deli celotnega naselja Zlati grič in sooblikuje veduto naselja proti centru mesta Velenje. Strehe so lahko ravne ali v naklonu med 8 in 15 stopinjami. Pri načrtovanju in gradnji je upoštevati zahteve Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17).

Igralnice so orientirane proti jugozahodu s širokimi nadkritimi terasami, ki se nadaljujejo v odprte zelene površine z otroškim igriščem vrtca. V vrtec se vstopa iz osrednjega notranjega trga, celotno funkcionalno zemljišče vrtca je ograjeno.

Oblikovanje, velikost, etažnost in programske zahteve vrtca so lahko drugačne od v tem OPPN-ju predvidenega. Nove rešitve morajo biti skladne s splošnimi zahtevami OPPN. Za odstopanja je potrebno pridobiti soglasje MO Velenje.

1.5 Zunanje površine

Zunanje površine so oblikovane kot integralni del celotnega naselja Zlati grič. Oblikovanje zunanjih površin mora biti celostno in slediti oblikovanju grajenega. Oblikovanje zunanjih javnih površin mora biti izdelano po enotnem projektu DGD in PZI (arhitekturni in krajinski načrt). Zunanje površine se delijo v: pretežno tlakovane površine in pretežno zelene površine.

1.5.1 Pretežno tlakovane površine

Pretežno tlakovane površine so:

- glavna dovozna cesta A s pločnik,

- cesta B – področje mešanega prometa,

- odcepi do pokritih parkirišč verižnih hiš,

- cesta C iz Kopališke ceste do vrtca in parkirišče vrtca

- pokrita parkirišča,

- odcepi do dvorišč grozdov,

- dvorišča grozdov,

- parkirišča na terenu,

- osrednji trg v terasah 1in 2,

- peš poti,

- kolesarske poti,

- del krožišča na Celjski cesti,

- gozdna cesta

Materiali in obdelave tlakovanih površin

Finalni sloj cest, pločnikov, parkirišč, kolesarskih poti, pokritih parkirišč in dvorišč grozdov je nizkohrupni asfalt, robniki cest in parkirišč so položeni, pogreznjeni robniki izdelani iz granita.

Finalni sloj pešpoti je v pretežni meri asfalt z pogreznjenimi granitnimi robnik proti drugim površinam. Opcijsko in kot poudarek oziroma vsebinski in oblikovalski dodatek k razširitvam, označbam prehodov za pešce, znakom za umirjanje prometa, razširitvam, postavitvam klopi, košev, predprostorom za elektro omarice, parkiriščem za kolesa in za druge sorodne namene se lahko uporabi lite betone (terazzo, utrjen pesek, …), tlakovce, granitne kocke in podobno.

Osrednji trg je razdeljen v dva trga, ki se stikujeta preko glavne dovozne ceste A. Trg je stopničasto urejen in sledi nivelaciji ceste in hiš, ki ga določajo. Trg se oblikuje s tlakovanimi površinami, zelenimi parkovnimi ureditvami, drevjem, in urbano opremo. Izvedba obeh trgov mora biti izdelana na podlagi arhitekturno krajinskega načrta.

Stopnišča med verižnimi hišami povezujejo različne nivoje vhodov v stanovanja. Stopnišča so javno dostopna, na ločenih parcelah. Za varnost pri prehodu iz stopnišča na vozno površino parkirišč je potrebno zagotoviti fizične ovire (kot npr. zamaknjene ovire) in označbo peš prehoda na cestišču.

1.5.2 Pretežno zelene površine

Pretežno zelene površine so:

- zelene rekreacijske površine ob vzhodnem robu naselja (kot npr. otroška igrišča, rekreacijske površine, površine za druženje, intenzivno ozelenjene površine),

- zelene površine ob poteh verižnih hiš /parkovna ureditev,

- drevored in parkovne ureditve ob glavni dovozni cesti A,

- zelene površine ob poteh med atrijskimi hišami /parkovna ureditev,

- zelene površine severozahodnega roba naselja atrijskih hiš (otroško igrišče, parkovne ureditve ob severni pešpoti na robu naselja),

- zelena bariera ob Celjski cesti.

Obdelava in oblikovanje ureditve zelenih površin:

Zelene rekreacijske površine ob vzhodnem robu naselja se terasasto dvigajo skladno z grajeno strukturo in potmi med verižnimi hišami ter raščenim terenom v nagibu. S preoblikovanjem terena (oporni zidovi in brežine) se formirajo ravne površine. Ravne površine so namenjene za otroška igrišča, ograjen dnevni pasji park, prostor za druženje, različne športne in rekreacijske površine (po potrebi ograjene), parkovne površine, površine z intenzivno ozelenitvijo in drugo. Površine so v čim večji meri zatravljene, za intenzivnejšo ozelenitev se uporabijo nizke in visoke grmovnice ter drevje. Na večji ravni površini je umeščeno športno igrišče z grajenimi tribunami v terenu.

Ob poteh med verižnimi hišami so manjše zelene površine z zatravitvijo, nizkimi grmovnicami, popenjalkami in drevesi.

Zelena zvočna bariera proti Celjski cesti se izdela s preoblikovanjem terena / vzpetinami, ki so intenzivno ozelenjeni z visokimi grmovnicami.

Parkovne ureditve ob glavni dovozni cesti A je področje med cesto, uvozi do nadkritih parkirišč, parkirišči ob cesti in peš potmi med verižnimi hišami. Parkovna ureditev je v nagibu ali terasasto urejena. Na večji površino ob objektu c verižnih hiš je otroško igrišče. Površine so v čim večji meri zatravljene, za intenzivnejšo ozelenitev se uporabijo nizke in visoke grmovnice ter drevje.

Zelene površine ob poteh med atrijskimi hišami so parkovna ureditev. Poti se preko granitnega robnika stikujejo s travo. V travni površini so posamezna drevesa ter nizke grmovnice, ki morajo biti zasajene tako, da ne posegajo v gabarit poti in ne ovirajo prostora poti.

Zelene površine severozahodnega roba naselja atrijskih hiš so v nadaljevanju vrtov atrijskih hiš. Zelene površine tvorijo rob naselja Zlati grič proti mestu in skupaj z atrijskimi hišami in vrtcem tvorijo veduto proti mestu. Ureditev mora biti natančno odmerjena upoštevaje vedute in parkovni značaj. V sklopu teh površin je večji skupnostni prostor za druženje, otroško igrišče in park. Površine so v čim večji meri zatravljene, za intenzivnejšo ozelenitev se uporabijo nizke in visoke grmovnice ter drevje.

Drevoredi so označeni v grafičnem delu. Tip dreves se določi na podlagi kriterijev avtohtonosti, ustreznosti klimatskim zahtevam in zahtevam zemlje, velikosti dreves in koreninskega sistema.

Zelena bariera ob Celjski cesti je pas med verižnimi hišami in Celjsko cesto, ki se krajnsko uredi kot zelena bariera s preoblikovanjem terena in zasaditvami.

Opomba

Neavtohtone vrste grmovnic kot so ciprese, kleki in podobno niso dovoljene

1.5.3 Oporni zidovi in terasaste ureditve

Teren naselja Zlati grič, ki je v naklonu zahteva grajene terasaste ureditve. Dopustni so oporni zidovi do 2 m višine, ki naj bodo ozelenjeni. Višje oporne zidove je treba izvesti v kaskadah, če to dopušča velikost zemljišča. Ob tem je potrebno poskrbeti za enovito veduto celotnega naselja Zlati Grič.

Upoštevati je načelo, da se gradnja v čim večji meri prilagaja terenu s travnatimi brežinami. Oblikovanje opornih zidov in teras naj bo smiselno z vidika gradbene tehnike, s čim bolj bogato ozelenitvijo in s skrbjo za preprečitev padca v globino. Na mejah območja OPPN robni pogoji stikovanja z obstoječim terenom zahtevajo višinske uskladitve, ki se rešujejo z brežinami in na dveh mestih z opornimi zidovi. Ta dva oporna zidova sta določen v grafičnih podlogah. Detajlna lokacija večjih in manjših opornih zidov in pripadajoča višinska regulacija se določi v načrtu za gradbeno dovoljenje.

1.5.4 Prostor za druženje

V sklopu atrijskih hiš je predvidena večja površina namenjena prostoru za druženje skupnosti. Gre za ozelenjeno travno površino s posameznimi zasaditvami. Del površin je tlakovanih (v sklopu ureditve večje nadstrešnice, površine do 75 m2.

1.5.5 Trafo postaja

Trafo postaja je prostostoječa naprava, ki ji je potrebno dodati grajeni zunanji ovoj skladno z oblikovanjem in uporabo materialov atrijskih hiš.

1.5.6 Urbana oprema

Za celotno območje Zlati grič se določi enovito urbano opremo (klopi, smetnjaki, stojala za kolesa, svetilke javne razsvetljave, informativne table in drugo).